一. 适用范围
	为满足铁路隧道、公路桥梁、公共场馆及各类生产企业等防眩光照明的需要，最新研制开发生产的NSC9720型防眩通路灯，广泛适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。
 
二. 性能特点
	选用保护角设计和镜面涂层技术,达到防眩光效果,能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激。避免产生不适和疲劳感。选用的气体放电光源。光效高、寿命长，功率因数大于0.9，透光性好，寿命长达10000小时。
	特殊的表面涂层和密封处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈。多重防震结构设计和高强度合金外壳，确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要在上下180大范围内调节。
 
三. 技术参数

| 额定电压 | AC220/50HZ |
| --- | --- |
| 功率因数 | 大于0.9 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防腐等级 | WF2 |
| 绝缘等级 | I |
| 距高比 | 2.2 |
| 进线口螺纹 | G3/4,φ8~φ10mm |
| 外形尺寸 | 340X270X208mm |
| 重量 | 5.1Kg |

配用光源：

| 订货编号 | 配用光源 | 额定功率 | 光通量 | 平均使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFC9720-J70 | MH | 70 | 5500 | 10000 |
| NFC9720-J100 | MH | 100 | 9000 | 10000 |
| NFC9720-J150 | MH | 150 | 13000 | 10000 |
| NFC9720-N70 | HPS | 70 | 6000 | 28500 |
| NFC9720-N100 | HPS | 100 | 9600 | 28500 |

四.使用方法
	1、根据现场环境和照明需要，确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装，按灯具到220V电源接点的距离，备好相应长度的电缆线。
	2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖，将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内，按照接线座上标明的极性，接线，再把引入装置的压紧螺母旋紧。
	3、合上前盖，拧紧上面的两个蝶形螺栓，再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。
	4、多灯并联使用时，从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线，再同其他灯具连接；单灯使用时，将闲置的引入装置用堵头塞上。
	5、旋松支架两侧的固定螺钉，可在上下15范围内调整灯具照明角度。
	6、灯腔内侧配有支撑杆，打开灯盖后可根据需要将其支撑起。
 
五.注意事项 
	1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。
	2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得  触摸。
	3、更换灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。
	4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃（如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等）。
	警告:	1、不可直接安装在可燃物上；
			2、更换任何已经裂开的保护屏；
			3、安装和维护灯具时，必须先断开电源；
			4、灯具必须可靠接地。
 
六. 品质保证  
	公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。